Инструкция к заполнению инструкционной карты проектного изделия для ВсОШ Труд (технология) ТТиТТ

Шаблон для копирования и заполнения:

| Технологическая карта операций изготовления |  |  |  |  |  |  |  | Изделие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция №___ Лист_____ |  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция (установ) №_______ |  | Наименование позиции (установа) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приспособления на позиции (установе) |  |  |  |  |  |  |  |
| Эскиз позиции (установа) |  |  |  | Переход №____ |  | Наименование перехода |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочий инструмент |  |  |  |
|  |  |  |  | Переход №____ |  | Наименование перехода |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочий инструмент |  |  |  |
|  |  |  |  | Переход №____ |  | Наименование перехода |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочий инструмент |  |  |  |
|  |  |  |  | Переход №____ |  | Наименование перехода |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочий инструмент |  |  |  |
| Разработал |  |  | Проверил |  |  |  | Принял |  |  |

Инструкция к составлению тех. карты и заполнению:

Операция – это законченная часть ТП, выполняемая на одном рабочем месте, где рабочее место – это часть производственной площади с располо женными на ней необходимыми инструментами, оборудованием, заготовками и одним или несколькими исполнителями. Операцию характеризует посто янство рабочего места.

Позиция или установа – часть операции, выполняемая при неизменном базировании или закреплении заготовки во время обработки. Переход – часть позиции (установы), выполняемая одним и тем же ре жущим инструментом.

Проход – часть перехода, выполняемая при одних и тех же режимах резания.

Рабочий ход – часть прохода, во время которого снимается слой матери ала заготовки.

Холостой ход – часть прохода необходимая для реализации рабочего хода (например, быстрый подвод резца на рабочую позицию).

Пример ИТК (прошлый формат):                                                                                           Новый формат тех. карты:

Инструмент и приспособления в работе

Порядок «действий» для результата обработки на эскизе

Конкретные действия инструментами по заготовке в тех. порядке

Наименование «Блока» операций по роду деятельности: Слесарная, столярная, механическая… обработка, лакокрасочные работы….

Чертеж (изображение) ГОТОВОГО продукта в результате проделанных операций в установе:

ВАЖНО указать размеры и готовую форму заготовки в конечном виде после блока обработки.

Наименование изделия (детали)

Перечень оборудования на рабочем месте

«Ключевая» операция/ии, Формообразующее действие/ия для получения вида на эскизе

?

Переход на новый «блок» происходит при:

- Смене рабочего места: работал ручным инструментом и «пошел» на станки (И ОБРАТНО);

- При смене типа обработки: выполнял слесарную обработку, а перешел на лакокрасочную и т.п.. То есть при переоснащении раб. места другим набором инструментов (= смене раб. места).

Когда появляется НОВЫЙ «блок» операций?